YF®594-3-dUTP

（1mM, Nuclease free）

产品介绍

YF® Dye dUTP Conjugates由我司自主合成，为FISH探针的制备以及细胞凋亡检测试剂盒提供荧光染料。

应用范围

FISH探针、TUNEL检测

产品信息

| 产品 货号 | 产品名称 | 外观 颜色 | 分子量 | Ex/Em (nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YD0052 | YF®488(6)-2-dUTP (1mM, Nuclease free) | 橙色 | 1555.3 | 491/512 |
| YD0053 | YF®555-dUTP (1mM, Nuclease free) | 红色 | 1652.6 | 550/561 |
| YD0054 | YF®594-3-dUTP (1mM, Nuclease free) | 紫红色 | 1642.4 | 585/609 |
| YD0055 | YF®640-dUTP (1mM, Nuclease free) | 蓝色 | 1867.8 | 641/658 |

产品规格

| 产品货号 | YD0052S | YD0052M |
| --- | --- | --- |
| 试剂规格 | 20 μL | 50 μL |

储运条件

-20℃避光保存，有效期见外包装；冰袋运输。

产品特点

稳定性强：产品性能稳定，标记效果好

批间差小：产品为公司自研，批间差控制良好

选择灵活：提供多种颜色YF® dUTP，选择灵活方便

注意事项

1. 本产品仅限于科研，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。

2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

3.产品请避免多次反复冻融，建议首次收货后，于无菌条件下分装，再行-20 ℃储存

操作步骤

一、DNA标记

（一）试剂（自备）

1. Taq DNA聚合酶

2. 10×Taq reaction buffer

3. 25 mM MgCl2

4. dATP, dTTP, dCTP, dGTP（单独溶液）1 mM each

5. DNA模板

6. 正向、反向引物，10 μM each

7. PCR清洁试剂盒

（二）PCR反应

1. 先按照表1反应体系配制PCR反应混合液。

2. 再在每个反应管加1μL 1mM YF® dye dUTP染料。

注：阴性对照管，加1 μL 1mM dTTP代替YF® dye dUTP。

3. 按照表2程序运行PCR反应

注：(1)热变性时间依据不同的Taq酶进行调整。

(2)退火温度设置：Tm - 5℃。

(3)延伸时间根据扩增片段大小而定，一般200 ~ 300 bp片段设为1 min即可。

4. 可选步骤。用PCR清洁试剂盒去除未掺入的单核苷酸。

表1 PCR反应体系

| 组分 | 体积 | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| 10×Taq reaction buffer | 2 μL | 1× |
| 25 mM MgCl2 | 2 μL | 5 mM |
| 1 mM dATP | 2 μL | 100 μM |
| 1 mM dCTP | 2 μL | 100 μM |
| 1 mM dGTP | 2 μL | 100 μM |
| 1 mM dTTP | 1 μL | 50 μM |
| 10 μM 正向引物 | 1 μL | 500 nM |
| 10 μM 反向引物 | 1 μL | 500 nM |
| 模板 | 1 ng | 50 pg/uL |
| Taq | 1 U | 0.05 U/μL |
| dH2O | up to 19 μL |  |

表2 PCR反应条件

| 温度 | 时间 | 循环 |
| --- | --- | --- |
| 94℃ | 2 min | Hold |
| 94℃ | 30 sec | 30个循环 |
| 50~60℃ | 30 sec |  |
| 72℃ | 1 min |  |
| 72℃ | 5 min | Hold |

(1)取10%的PCR产物进行琼脂糖凝胶电泳（凝胶不加入DNA染料），检测PCR反应的效率和特异性，通过紫外凝胶成像仪或激光凝胶扫描仪观察。其中远红外染料（波长≥650 nm），肉眼无法观察。

注：凝胶染色前先观察YF®染料的荧光，以免与下一步的凝胶染料发生荧光淬灭。

(2)采用后染法，使用DNA凝胶染料对凝胶进行染色，观察总的PCR产物或阴性对照组的PCR扩增产物。

二、TUNEL法检测细胞凋亡

注：我司提供了一系列YF® Dye TUNEL Assay Kits，试剂盒组分包括：平衡缓冲液、反应缓冲液和TdT酶等。

1. 试剂（自备）

(1)PBS, pH 7.4

(2)4%甲醛in PBS

(3)70%乙醇（可选）

(4)0.2% Triton™ X-100 in PBS

(5)0.1% Triton™ X-100 in PBS/5 mg/mL BSA

(6)12.5 U/μL末端脱氧核糖核苷酸转移酶(TdT)

(7)5×TdT反应缓冲液：1 M二甲基胂酸钾，125 mM Tris-HCl，1.25 mg/mL BSA，pH 6.6

(8)25 mM CoCl2溶液

(9)100 μM dATP

2. 样品准备

(1)细胞或新鲜冷冻组织切片的准备

1)准备一份不含TdT酶的样品作为阴性对照。（可选步骤）

2)用PBS清洗细胞或者组织切片两次。

3)向上述细胞或组织切片中加入4%甲醛，4℃孵育30 min。

4)用70%乙醇重悬细胞，-20℃可储存两周。（可选步骤）

5)用PBS清洗两次。

6)促渗加入适量的0.2% Triton X-100的PBS溶液，室温孵育30 min。

7)用PBS清洗两次。

(2)石蜡组织切片的准备

1)准备一份不含TdT酶的样品做阴性对照（可选）。

2)根据标准步骤进行脱蜡或水化处理。

3)用PBS清洗两次。

4)用20 μg/mL蛋白酶K (in PBS)促渗，处理组织，37℃孵育30 min。根据组织类型，蛋白酶K的孵育温度和时间可相应的变化。

(3)反应混合液准备

1)用去离子水将YF® dye dUTP稀释成10 µM。

2)每个样品准备100 µL TUNEL平衡缓冲液，配比如下：

20 μL 5×TdT反应缓冲液；20 μL 25 mM CoCl2；60 μL dH2O。

3)每个样品准备50 µL TUNEL反应混合液，如下表所示：

| 组分 | 体积 | 最终浓度 |
| --- | --- | --- |
| 5×TdT reaction buffer | 10 µL | 1× |
| 25 mM CoCl2 | 10 µL | 5 mM |
| 100 μM dATP | 2.5 µL | 5 µM |
| 10 μM YF® dye dUTP | 2.5 µL | 0.5 µM |
| 12.5 U/μL TdT | 1 µL | 12.5 U/reaction |
| dH2O | 24 µL |  |
| 总体积 | 50 µL |  |

3.TUNEL染色

(1)向样品中加入100 µL平衡缓冲液，室温下孵育5 min。

注：对于贴壁细胞或者组织切片，用石蜡盖玻片覆盖样品，使缓冲液均匀覆盖样品。

(2)去除平衡缓冲液，另外加入50 µL反应缓冲液。

注：对于贴壁细胞或者组织切片，用盖玻片覆盖样品，使缓冲液均匀覆盖组织。

(3)37℃避光孵育60 min。组织切片需37℃避光孵育2 h。

注：1)对于细胞或组织切片，孵育需在潮湿环境下进行。

2)对于悬浮细胞，孵育需在摇床上进行，或者在孵育的过程中，每隔15 min，轻轻的摇晃一下反应液。

(4)用含有0.1% Triton X-100，5 mg/mL BSA的PBS溶液清洗样品三次，每次5 min。

(5)如果需要，可进行样品复染。采用荧光显微镜或者流式细胞仪观察。TUNEL标记的细胞的细胞核显示出明亮的荧光。不含TdT酶的对照组可观察到细胞未被标记上荧光。

同系列产品

| 产品货号 | 产品名称 | 选购指南 |
| --- | --- | --- |
| YD0045 | YF®488(6)-2-dUTP（YF®488(6)-2标记dUTP） | YF系列染料为我司自主研发，荧光亮度亮，稳定性好 |
| YD0046 | YF®555-dUTP （YF®555标记dUTP） | YF系列染料为我司自主研发，荧光亮度亮，稳定性好 |
| YD0044 | YF®594-3-dUTP（YF®594-3标记dUTP） | YF系列染料为我司自主研发，荧光亮度亮，稳定性好 |
| YD0043 | YF®640-dUTP （YF®640标记dUTP） | YF系列染料为我司自主研发，荧光亮度亮，稳定性好 |
| CD0048 | Sulfo-Cy3-E-dUTP （磺酸基-Cy3-乙基-dUTP） | 花菁类荧光染料 |

相关联产品

| 产品货号 | 产品名称 |
| --- | --- |
| YD0045 | YF®488(6)-2-dUTP（YF®488(6)-2标记 dUTP） |
| YD0046 | YF®555-dUTP（YF®555标记dUTP） |
| YD0044 | YF® 594-3-dUTP（YF®594-3标记dUTP） |
| YD0043 | YF®640-dUTP（YF®640标记dUTP） |
| CD0048 | Sulfo-Cy3-E-dUTP（磺酸基-Cy3-乙基-dUTP） |
| T6013 | YF®488 TUNEL细胞凋亡试剂盒（绿色，通用型） |
| T6014 | YF®594 TUNEL细胞凋亡试剂盒（红色，通用型） |
| T6068 | Biotin TUNEL细胞凋亡试剂盒 |
| T6039 | YF®555 TUNEL细胞凋亡试剂盒（橙红色，通用型） |
| T6063 | YF®640 TUNEL细胞凋亡试剂盒（远红，通用型） |
| T6178 | YF®488 TUNEL细胞凋亡试剂盒（绿色，细胞样本） |
| T6179 | YF®594 TUNEL细胞凋亡试剂盒（红色，细胞样本） |